## 1. Identifizieren Sie Sensoren und Aktoren und verstehen Sie deren Arbeitsweise.

Nach dem Dokument Kugelfall_shaltplan kann man sehen, dass das Modell aus Sensoren und Aktoren, und zusätzlich Arduino besteht.

Sensoren:

- Photosensor

- Hallsensor

- Trigger

- Switch

- Button1

- Button2

Aktoren:

- Blackbox LED gelb

- Servo

- LED1

- LED2

## 1.1 Arbeitsweise

## 1.1.1 Photosensor

Photoelektrischer Näherungsschalter:

Dieser Photosensor ist eine Reflexions-Lichttaster. Sender und Empfänger befinden sich in einem gemeinsamen Gehäuse. In dieser Arbeit wird der LRS 1120-304 photoelektrischem Näherungsschalter, der zwei eingebaute LEDs zur Verfügung gestellt. Das gelbe LED repräsentiert den schaltzustand, wobei das Grüne LED- die Funktionsreserve.

Das Photoelektrishcer Sensor sendet kontinuierliches Lichtsignal. Das Lichtsignal wird bei diesen über dem Glasen aus Schreibe zurückgeworfen. Dann bekommen wir ein Signal von Photosensor. Die hohe Schaltfrequenz von Photosensor ist 1000Hz. Das bedeute, die höhste Geschwindigkeit, die Photosensor messen können, ist ca. 523,6 rad/s. Diese Geschwindigkeit ist viele große als die Anforderung 18,8 rad/s.

## 1.1.2 Hallsensor

## 1.1.3 Trigger

Am Arduino ist der Trigger auf Pin 4 verschaltet. Bei Drücken des Triggers wird Pin 4 ein High-Pegel Signal empfangen. Das Ausgangssignal verändert sich von Low-Pegel zu High-Pegel bei Drücken des Triggers, und von High-Pegel zu Low-Pegel bei Verlassen.

## 1.1.4 Switch

Am Arduino ist der Switch auf Pin 5 verschaltet. Bei Rücken des Switchs wird das Ausgangssignal ändern, das Pin 5 immer empfangen.

## 1.1.5 Button1 und Button2

Am Arduino sind die Buttons jeweils auf Pin 10 und 11 verschalten. Beide Buttons haben keine bestimmte Funktion, aber können für spezifische Funktion verwendet werden, z.B. als Start und Reset.

## 1.1.6 Blackbox LED gelb, LED1 und LED2

Am Arduino sind die Blackbox LED, LED1 und LED2 jeweils auf Pin 7, 12 und 13 verschaltet.

## 1.1.7 Servo

Am Arduino ist der Servo auf Pin 9 verschaltet. Mit ihm werden zwei Metallplättchen bewegt, falls der Servo ein Steuersignal (PWM) empfangen. Der Winkel einer Bewegung ist abhängig von der Breite der Pulsweitenmodulation.

## 2.Welche Werte entsprechen welchem Modellzustand

Mit Hilfe von Hallsensor und Photosensor kann man die Position der Scheibe während der Drehung. Bei jeder Halbumdrehung wird das Ausgangssignal von Hallsensor einmal geändert. Bei jeder Umdrehung bekommt die Arduino 12 steigten Flanken von Photosensor, dadurch wird der Scheibe in 12 gleichen Segmente verteilt.

Durch die Zeiträume zwischen zwei nahen Signalen und den Abstand zwischen diese zwei Glasen kann man die Geschwindigkeit der Schreibe berechnen.

## 3. Machen Sie sich erste Gedanken zur Nutzung der Sensorwerte für die spätere Aufgabe.